智能小车电机供电系统分析

LM2596 稳压模块负载能力评估与功率核算

故障现象：电机发出微弱嗡鸣但不转动，加并联杜邦线后恢复

编制日期：2026 年 9 月 5 日

# 1. 结论先行

核心结论：LM2596 稳压模块的持续输出能力（典型 2A、芯片极限 3A）低于本系统的实际负载需求。在电机启动或堵转瞬间叠加 K230 视觉与气体传感器加热丝的常态电流后，总负载可达 3A 以上，稳压模块进入限流或热保护状态、输出电压跌落，TB6612 电机驱动因欠压无法建立有效转矩，表现为绕组通电但转子无法启动的嗡鸣现象。这是供电能力问题，而非软件问题。

辅助放大因素是面包板与杜邦线的接触电阻。在数安培电流下，单个接触点的压降可达 1V 量级，进一步压缩了电机端的有效电压。用户实测在稳压模块与面包板电源轨之间并联一对杜邦线后故障消失，正是因为并联使该路径的接触电阻减半、压降随之下降。

# 2. 系统供电架构与故障路径

当前供电链路为：12V 3000mAh 锂电池组，经 LM2596 降压模块输出，送入面包板电源轨，再由面包板分发给 STM32F407 核心板、K230 视觉模块、LD2450 毫米波雷达、气体传感器、超声波模块、OLED、蓝牙模块以及 TB6612 的电机功率端 VM。

这一架构的关键问题是：电机功率负载与敏感逻辑负载共用同一路降压输出与同一段面包板走线。电机启动和堵转时的电流冲击会直接拉低整条电源轨的电压，使单片机、传感器与驱动芯片同时进入欠压状态。

- 电池 12V 3000mAh，理论储能约 36Wh

- LM2596 模块输出（实测需确认电压档位，常见设为 5V）

- 面包板电源轨 + 杜邦线（接触电阻不可忽略）

- TB6612 的 VM 与 VCC、以及全部逻辑模块

# 3. 负载电流与功率核算

## 3.1 各模块电流估算

说明：下表中标注"估算"的数值为同类模块的典型工作区间，非本机实测值，实际数值受模块型号、供电电压、工作负载影响较大，建议按第 7 节方法用万用表实测后替换。

| 负载模块 | 电压 | 常态电流 | 峰值电流 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STM32F407 核心板 | 5V | 约 0.10A（估算） | 0.15A | 主控与外设 |
| K230 视觉模块 | 5V | 约 1.20~1.80A（估算） | 2.0A | 运行 YOLO 推理时显著升高 |
| LD2450 毫米波雷达 | 5V | 约 0.08A（估算） | 0.10A | 持续上报 |
| MQ-2 与 MQ-3 加热丝 | 5V | 约 0.30A（估算） | 0.35A | 加热丝常态功耗，易被忽略 |
| HC-SR04 超声波 ×4 | 5V | 约 0.06A（估算） | 0.08A | 静态约 2mA，测距时约 15mA |
| OLED SSD1306 | 5V | 约 0.02A（估算） | 0.03A | 全屏点亮 |
| JDY-31 蓝牙 | 5V | 约 0.05A（估算） | 0.08A | 发射瞬间 |
| DHT11 与红外 ×2 | 5V | 约 0.05A（估算） | 0.08A | — |
| 逻辑与传感小计 | 5V | 约 1.9~2.5A（估算） | 约 2.9A | 不含电机 |
| 4× 直流电机 正常运行 | VM | 约 1.2~2.0A（估算） | 2.5A | 两两并联经 TB6612 两通道 |
| 4× 直流电机 堵转 | VM | 约 4~8A（估算） | 8A | 启动瞬间接近堵转电流 |

表 1  各负载模块电流估算（标"估算"者为典型值区间，非实测）

## 3.2 总负载与 LM2596 能力对比

| 工况 | 总电流（估算） | 5V 侧功率 | 是否超限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待机（电机停止） | 约 1.9~2.5A | 约 9.5~12.5W | 临界 |
| 电机正常运行 | 约 3.1~4.5A | 约 15.5~22.5W | 超出 |
| 电机启动或堵转 | 约 6~10A | 约 30~50W | 严重超出 |

表 2  总负载与 LM2596 输出能力对比

LM2596 芯片本身标称最大输出电流 3A，但市面上常见的红色或蓝色小板模块由于散热铜箔面积有限、未加装散热片，厂商通常建议持续电流控制在 2A 以内，超过即可能触发热保护。由表 2 可见，即便电机不转，仅逻辑与传感部分（其中 K230 与 MQ 加热丝占大头）已接近或达到 2A 推荐上限；电机一旦启动，总需求立刻跨过 3A 芯片极限。

## 3.3 稳压模块自身损耗核算

以输出 5V 3A（15W）、转换效率 82% 估算：输入功率约 18.3W，模块自身耗散约 3.3W。LM2596 采用 TO-263 或 TO-220 封装，在无散热片、仅靠 PCB 铜箔散热的条件下，3.3W 足以使结温迅速上升并触发热关断保护（典型关断结温约 150 摄氏度）。热保护触发后输出电压跌落，电机随即停转；模块冷却后又恢复，如此反复，宏观表现即为时转时不转与嗡鸣。

电池侧核算：12V 3000mAh 约 36Wh。若系统持续消耗 15W，理论续航约 2.4 小时；但输出 3A 时输入侧电流约 1.5A，对 3000mAh 电芯属 0.5C 放电，电压会有一定下垂，叠加接触电阻压降后进一步压缩了稳压模块的输入裕量（LM2596 需要输入高于输出约 1.2~1.5V 才能正常调节）。

# 4. 为什么表现为"嗡鸣但不转"

直流电机的启动需要克服静摩擦与转子惯量，启动电流通常是额定运行电流的数倍，并需维持足够长的时间以建立转速。当供电电压在启动瞬间被拉低时，会出现以下连锁反应：

- 电机端电压下降，绕组电流虽存在，但产生的电磁转矩不足以克服静摩擦与负载

- 转子停在某个位置反复尝试启动，绕组中流过脉动电流，产生可闻的电磁振动噪声，即嗡鸣

- TB6612 的 VM 欠压时输出级无法提供额定电压，同时其内部保护可能介入

- 单片机与传感器由同一路供电，电压跌落还可能造成程序异常复位，形成故障循环

这也解释了一个关键观察：软件侧检查显示 PWM 占空比、方向引脚、使能信号全部正常，电机却不动。因为问题不在控制信号的逻辑，而在功率级没有足够的电压与电流去执行这个信号。

# 5. 面包板与杜邦线接触电阻的放大作用

面包板簧片与杜邦线插针的接触电阻通常在数十毫欧到数百毫欧之间，氧化、插拔次数多、簧片疲劳时可达 1 欧姆量级。在大电流下这部分电阻产生的压降与发热不可忽视。

| 供电路径 | 等效电阻 | 3A 时压降 | 损耗功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单对杜邦线（含两端接触） | 约 0.30Ω（估算） | 约 0.90V | 约 2.7W |
| 两对杜邦线并联 | 约 0.15Ω（估算） | 约 0.45V | 约 1.35W |
| 焊接或粗线直连 | 约 0.02Ω（估算） | 约 0.06V | 约 0.18W |

表 3  不同供电路径的压降对比（3A 工况）

由表 3 可见，单对杜邦线在 3A 下会产生约 0.9V 压降，若稳压模块输出 5V，到达电机端的实际电压可能只剩 4.1V 左右，转矩大幅下降。并联第二对线后压降减半，电机端电压回升，这正好对应用户"加一对杜邦线就解决问题"的实测现象。

至于后来撤掉并联线仍能运行，可从两方面解释：一是插拔过程本身刮擦并扩张了簧片接触面，使接触电阻永久性降低了一些；二是撤线时电机可能已处于运行状态（运行电流远小于启动电流），电压跌落不足以使其停转，但下次冷启动或堵转时故障很可能复现。这属于典型的间歇性接触不良特征，不能作为问题已解决的依据。

# 6. 改进方案

## 6.1 推荐方案：功率与逻辑分路供电

- 电机功率端 VM 直接由电池供电（TB6612 的 VM 允许较高电压），不经过 LM2596

- 逻辑部分单独使用一路稳压，且需按 K230 的实际电流选择模块

- 两路电源必须共地，否则电平基准不一致会造成通信与驱动异常

- 电机供电走线使用较粗导线并尽量短，避免经过面包板簧片

## 6.2 若维持单路供电

- 更换更大电流的降压模块（持续 5A 及以上，带散热片），LM2596 的 3A 不足以覆盖本系统

- 在 TB6612 的 VM 就近并联大容量电解电容（1000 微法以上）与陶瓷电容，吸收启动冲击

- 降低电机 PWM 占空比上限或改为软启动斜坡，减小瞬时电流冲击

- K230 若允许，单独使用一路 5V 供电，它是逻辑侧最大的电流消耗者

## 6.3 通用注意事项

- 电池电量下降时内阻增大、端电压下垂，故障会更频繁，建议在电量充足时测试

- MQ-2 与 MQ-3 的加热丝是持续负载，预热期电流较大，不应被忽略

- 避免用面包板承载电机功率电流，面包板簧片的额定电流通常仅 1A 量级

# 7. 实测验证方法

为把上述估算替换为确定数据，建议按以下步骤实测，每步都直接对应一个可验证的判断：

| 序号 | 测量项目 | 测量方法 | 判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳压模块空载输出电压 | 万用表直流电压档量输出端 | 应等于设定值且稳定 |
| 2 | 电机运行时的模块输出电压 | 同上，电机转动时读取 | 跌落超过 0.3V 即供电不足 |
| 3 | 总电流 | 万用表电流档串入模块输出正极 | 持续超过 2A 即超推荐值 |
| 4 | 电机端 VM 电压 | 直接量 TB6612 的 VM 与 GND | 明显低于模块输出即接触压降过大 |
| 5 | 各接触点压降 | 量杜邦线两端电压差 | 单点超过 0.1V 即接触不良 |
| 6 | 电机堵转电流 | 串电流表并锁住转轴（短时） | 用于核算最坏工况 |
| 7 | 模块温升 | 运行 10 分钟后触摸或测温 | 明显烫手即接近热保护 |

表 4  供电系统实测验证清单

安全提示：测量电流时万用表需串入电路并选对档位与量程，切勿用电流档直接跨接电源两端，否则会形成短路。堵转电流测量应控制在数秒内，避免电机与驱动芯片过热。

# 8. 小结

本次故障的根因是供电能力不足而非控制逻辑错误：LM2596 的持续输出能力无法同时满足K230 视觉、气体传感器加热丝与四路电机的电流需求，叠加大电流下面包板接触电阻造成的额外压降，使电机端电压不足以建立启动转矩，因而出现嗡鸣但不转动的现象。

建议采用功率与逻辑分路供电的方案，并将电机供电改为不经过面包板的直接连接，同时按第 7 节完成实测以替换本文中的估算值。改造完成后，还应复测电机在冷启动、堵转、长时间运行三种工况下的电压与电流，确认裕量充足。