多传感器融合智能避障小车

系统功能与作用说明

STM32F407VGT6 + K230 视觉 · FreeRTOS · 四级预警

编制日期：2026 年 8 月 28 日

# 1. 项目概述

本项目为基于 STM32F407VGT6 主控的多传感器融合智能避障小车系统，运行 FreeRTOS 实时操作系统，以多任务方式并行完成传感采集、决策控制、电机驱动、蓝牙遥控、雷达与视觉融合、以及声光显示等功能。

系统通过四路超声波、双路红外、毫米波雷达、K230 视觉、气体、温湿度、姿态等多源传感器协同感知环境，按四级预警模型分级响应，实现自动避障、减速、转向、掉头与紧急制动；同时支持手机蓝牙遥控与三种工作模式切换。

# 2. 硬件模块组成

系统主要外设及其引脚分配如下表，与《毕设引脚分配表 STM32F407VGT6（V2 定稿）》保持一致。

| 模块 | 信号 / 引脚 | 接口 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| HC-SR04 超声波 ×4 | 前 PE2/PA0，左 PE3/PA1，右 PE4/PA2，后 PE5/PA3 | GPIO + TIM5 输入捕获 | 四方向测距，参与 1/2/4 级预警与转向选向 |
| TCRT5000 红外 ×2 | 左前 PE6，右前 PE7 | GPIO 输入 | 近距障碍检测，仅反馈三级预警 |
| MPU6050 姿态 | SCL/SDA = PB6/PB7 | I2C1 | 航向积分，直行纠偏 |
| MQ-2 烟雾 / MQ-3 酒精 | PC0 / PC1 | ADC1 | 气体浓度超标触发四级警报 |
| DHT11 温湿度 | PE8 | GPIO 单总线 | 环境温湿度采集与显示 |
| TB6612 电机驱动 | PWMA PA6，PWMB PA7，方向 PE9~PE12，STBY PE13 | TIM3 PWM + GPIO | 驱动四只直流电机（左右两路） |
| JDY-31 蓝牙 | TX/RX = PA9/PA10 | USART1 9600 | 手机遥控与状态回传 |
| OLED 0.96 寸 | SCL/SDA = PB10/PB11 | I2C2 | 实时显示模式、距离、预警等级 |
| LD2450 毫米波雷达 | TX/RX = PC6/PC7 | USART6 256000 | 目标距离探测，参与 1/2 级预警与融合 |
| K230 视觉模块 | TX/RX = PC10/PC11（预留） | USART3 | 识别人体/车辆，参与一级预警 |
| 蜂鸣器（无源） | PD12 = TIM4_CH1 | PWM | 分级发声报警 |
| LED ×3 | 绿 PE14 / 黄 PE15 / 红 PB5 | GPIO | 预警等级声光指示 |
| 模式按键 ×3 | PD0 / PD1 / PD2 | GPIO 上拉输入 | 切换模式 1/2/3 |

表 1  系统硬件模块与引脚分配

# 3. 软件架构

## 3.1 操作系统与任务划分

系统基于 FreeRTOS（CMSIS-RTOS2 API）构建，共创建七个任务，由传感、决策、电机、蓝牙、视觉、雷达、显示各司其职，通过共享数据结构与消息队列协同。

| 任务 | 优先级 | 周期 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| TaskSensor | AboveNormal | 20ms | 采集超声波、红外、气体、温湿度、姿态，维护雷达/视觉新鲜度 |
| TaskDecision | Normal | 20ms | 按键/蓝牙指令处理、四级预警分级、运动规划 |
| TaskMotor | AboveNormal | 10ms | 执行目标速度并叠加左右轮配平补偿 |
| TaskBt | Normal | 事件 | 解析蓝牙指令并即时回传状态 |
| TaskK230 | Normal | 事件 | 解析 K230 视觉识别结果 |
| TaskRadar | Normal | 事件 | 解析 LD2450 雷达目标数据帧 |
| TaskDisplay | Low | 50ms | LED/蜂鸣器/OLED 显示、喂看门狗、I2C 自检 |

表 2  FreeRTOS 任务划分

## 3.2 三种工作模式

- 模式 1（普通避障）：仅用超声波与红外，完成基础自动避障。

- 模式 2（融合避障）：在模式 1 基础上叠加毫米波雷达与 K230 视觉融合测距。

- 模式 3（蓝牙遥控）：人工遥控为主，危险工况下仍触发自动预警与强制制动。

模式可通过板上三个按键（PD0/PD1/PD2）或蓝牙指令（MA/MB/MC）切换，两者等效。

# 4. 四级预警系统

预警采用四级分级模型，数值越大等级越高；同一时刻只显示当前最高级，低级不残留。各级触发条件、声光反馈与控制动作如下表。

| 等级 | 触发条件 | 声光反馈 | 控制动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 前超声波<1m，或视觉识别到人体/车辆，或雷达目标在 (0.5m,2m] | 绿灯，蜂鸣器静音 | 减速直行 |
| 二级 | 前超声波<30cm，或左/右/后超声波<20cm，或雷达距离≤0.5m | 黄灯，3kHz 50ms 间歇 | 对比左右转向避让 |
| 三级 | 任一红外触发（左≈10cm / 右≈1cm） | 黄灯（与二级共用），2.5kHz 滴答变调 | 自动转向；三面皆堵则掉头 |
| 四级 | 任一超声波<3cm，或烟雾/酒精超标 | 红灯，4kHz 长鸣 | 任何模式速度强制清零（紧急制动） |

表 3  四级预警分级定义

## 4.1 传感器职责划分

- 四路超声波全部联动：前方负责 1/2/4 级；左/右/后负责 2 级（<20cm）与 4 级（<3cm），并参与转向选向与死胡同掉头。

- 双路红外仅反馈三级预警。

- 毫米波雷达与视觉共同作用：雷达目标∈(0.5m,2m] 或视觉识别到人体/车辆 → 一级；雷达距离≤0.5m（含雷达+视觉共同确认）→ 二级。

- 气体传感器（MQ-2/MQ-3）超标直接触发四级警报。

距离无效值（超量程/无回波，记为 0xFFFF）在参与分级比较前必须先判有效，避免被误当成 0cm 而误触发四级警报。

# 5. 避障与运动控制

## 5.1 模式 1：普通避障

- 前向 <30cm：对比左右超声波，向空间更宽一侧转向。

- 左/右侧 <20cm：向另一侧差速修偏。

- 前向 <1m：减速直行（叠加航向修正）。

- 后向 <20cm：倒车保护，禁止后退。

- 其余：巡航直行（叠加航向修正）。

## 5.2 模式 2：融合避障

优先使用毫米波雷达距离（雷达缺席时以 K230 视觉上报距离兜底）：≤30cm 转向，(30cm,2m] 减速直行；融合数据无效时回退模式 1。

## 5.3 模式 3：蓝牙遥控

执行手机下发的速度指令；当触发四级警报时，无论遥控速度如何均强制清零，确保安全。

## 5.4 电机控制与调试

电机速度以占空比百分比（-100~+100）表达，经 TB6612 输出。所有需要实车整定的电机参数集中在头文件 tb6612_motor.h 的调试宏区，修改数值后重编译即可，无需改动业务逻辑。

| 宏 | 默认值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| MOTOR_SPEED_CRUISE_PCT | 50 | 巡航直行速度 |
| MOTOR_SPEED_SLOW_PCT | 30 | 后退/一级减速直行 |
| MOTOR_SPEED_TURN_PCT | 40 | 避障转向差速 |
| MOTOR_SPEED_UTURN_PCT | 45 | 死胡同掉头速度 |
| MOTOR_TRIM_L_PCT | 0 | 左轮配平补偿（跑偏时调） |
| MOTOR_TRIM_R_PCT | 0 | 右轮配平补偿（跑偏时调） |
| MOTOR_STOP_USE_BRAKE | 1 | 零速停机方式：1=短路制动，0=滑行 |

表 4  电机调试宏（tb6612_motor.h）

# 6. 蓝牙遥控协议

JDY-31 蓝牙模块经 USART1（9600 N81）与手机串口助手通信。指令大小写不敏感，帧内/帧尾空白自动忽略；每条合法指令收到后立即回传状态文本。

| 指令 | 功能 | 回传 |
| --- | --- | --- |
| MA / MB / MC | 切换模式 1/2/3 | [OK] Mode1 Normal 等 |
| W / S | 前进 / 后退 | [OK] FWD / [OK] BACK |
| A / D | 左转 / 右转 | [OK] LEFT / [OK] RIGHT |
| U | 掉头 | [OK] UTURN |
| X | 停止（任意模式立即生效） | [OK] STOP |
| TH | 查询温湿度 | T:26C H:55% |
| 未识别 | — | [ERR] Unknown:原文 |

表 5  蓝牙指令协议

遥控指令在非模式 3 下发时会自动切入模式 3 再执行，保证手机端发 W 车即走；停止指令 X 在任意模式下立即刹车。

# 7. 显示系统

OLED（SSD1306，I2C2）以约 20 帧/秒刷新，采用五行布局实时呈现系统状态；同时由三色 LED 与蜂鸣器做声光互斥提示。

| 行 | 字体 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 行 | 6×8 | 模式 + 当前预警等级 + 温湿度 |
| 第 2 行 | 8×16 | 前（F）/ 左（L）超声波距离 |
| 第 3 行 | 8×16 | 右（R）/ 后（B）超声波距离 |
| 第 4 行 | 6×8 | 气体状态 + 雷达距离（R:-- 表示无目标） |
| 第 5 行 | 6×8 | ALARM 触发源串（1/2/3/4 并排显示） |

表 6  OLED 显示布局

声光提示遵循互斥原则：绿灯=一级；黄灯=二级与三级共用；红灯=四级。一级蜂鸣器静音，二级 3kHz 间歇，三级 2.5kHz 滴答变调，四级 4kHz 长鸣。

# 8. 可靠性设计

- 独立看门狗：IWDG 基于 LSI 独立时钟，超时约 20 秒，任何任务死锁/跑飞均自动整机复位。

- OLED I2C 自检：每帧检测 I2C2 总线，卡死时自动恢复并重初始化，花屏/黑屏一帧内自愈。

- MPU6050 异步初始化：移出启动序列改在传感任务内完成，接线异常只影响航向修正，不影响整机；连续失败自动总线自救并重配置。

- I2C 总线自救：复位瞬间 SDA 残留低电平时，通过 9 个 SCL 脉冲+手动 STOP 恢复总线。

- 故障自复位：NMI/HardFault 等异常不再死循环等断电，直接整机复位自愈。

- 蓝牙指令容错：大小写不敏感、空白自动忽略，杜绝脏帧误判。

# 9. 小结

本系统以 STM32F407VGT6 + FreeRTOS 为核心，整合超声波、红外、毫米波雷达、视觉、气体、温湿度、姿态等多源传感，形成四级分级预警与三种工作模式的智能避障小车。软件采用多任务并行架构，配合看门狗、总线自救、异步初始化等可靠性设计，兼顾了功能完整性与运行稳定性，为后续扩展奠定了基础。