毕业设计核心研究内容与系统核心亮点（最终定稿）

## 一、毕业设计整体核心研究内容

本课题设计并实现了一款基于K230边缘计算与STM32F407VGT6双主控架构的多模态智能感知分级预警小车系统。系统融合机器视觉、超声波雷达测距、红外盲区检测、姿态感知、环境气体检测多类传感信息，通过嵌入式实时操作系统完成多任务并发调度，实现多模式智能避障、多级安全预警、蓝牙遥控交互等功能。系统创新性区分普通避障模式、高级智能融合避障模式、蓝牙遥控模式三大工作状态，可通过实体按键或蓝牙指令自由切换，兼顾基础避障稳定性与AI智能感知先进性，完整实现从环境感知、边缘AI推理、多源数据融合决策到车辆执行预警的全链路智能行车安全功能。

系统硬件采用异构分工架构：STM32F407VGT6负责全部底层传感器实时采集、姿态解算、电机运动控制、红外近距离检测、声光分级预警与蓝牙指令解析；K230边缘AI芯片负责图像采集、轻量化目标检测、远距离视觉风险识别、视觉与雷达数据融合决策，双芯片通过定制串口协议实现高可靠双向数据交互，有效解决传统单一嵌入式设备算力不足、感知维度单一、实时性差的问题。

系统搭载多维度安全感知体系，包含四路超声波雷达实现全车距离感知、左右两路红外传感器实现30cm近距离盲区二级预警、MPU6050六轴姿态传感器监测车身动态工况、MQ系列气体传感器实现车内环境安全监测，结合K230视觉识别形成远距离视觉预警+中距离雷达测距+近距离红外补盲的三层空间安全防护体系，实现由远至近、由粗至精的全方位行车风险检测。

## 二、系统三大工作模式（核心功能主体）

### 1. 普通避障模式（模式1：纯传感器避障，关闭视觉模块）

该模式为基础安全行驶模式，系统关闭K230视觉检测功能，仅依靠STM32搭载的左右前方红外与前后左右四侧超声波传感器完成环境感知。小车默认低速直行，当单侧红外检测到障碍物时，系统自动执行偏移避让策略，向无障碍一侧动态偏移行驶，实现基础自主避障。该模式无需AI算力参与，运行稳定、响应快速，适用于简单结构化路况，保证小车基础行驶安全性与鲁棒性。

### 2. 高级智能融合避障模式（模式2：视觉+雷达多模态融合）

该模式为本课题核心创新功能，在模式1超声波避障基础上，完整联动K230边缘视觉AI与多路超声波雷达，构建多模态智能感知系统。系统通过YOLO轻量化模型实时识别前方车辆、行人等危险目标，结合超声波精准测距数据实现远距离风险预判，同时融合车身姿态数据进行综合决策。系统建立三级智能预警机制：远距离视觉预提醒、中距离雷达测距警告、近距离红外30cm盲区紧急二级警报，根据危险距离、障碍物类型、车身姿态动态划分预警等级，实现智能减速、风险提示、紧急避让等分层控制，极大提升复杂路况下的主动安全能力。

### 3. 蓝牙遥控模式（模式3：人为操控+AI辅助预警）

该模式支持用户通过蓝牙移动端实时控制小车前进、后退、转向、调速，实现人工遥控驾驶。区别于传统遥控小车，本系统在遥控过程中视觉模块与雷达传感全程保持工作，实时监测行车风险。当人工操作出现危险工况、近距离障碍物或姿态异常时，系统自动触发预警提示，以AI辅助监督人工驾驶行为，实现“人控+机警”的双重安全保障。

## 三、系统三级分级预警机制（核心技术亮点）

本系统构建了空间分层、逻辑清晰的三级安全预警体系，实现全距离覆盖、多场景适配的智能风险防护：

一级远距离视觉预警：由K230视觉AI完成，通过目标识别判断前方行人、车辆等高危对象，实现远距离提前预判，提前触发灯光提示，完成预减速避险准备。

二级中距离超声波与雷达预警：由四路超声波与雷达完成，根据精准测距数据判断车距，触发中距离声光警告，系统主动减速、准备避让。

三级近距离红外紧急警报：由左右红外模块实现30cm超近距盲区检测，针对超声波检测盲区、低矮障碍物、路沿等场景触发二级紧急警报，弥补传统雷达近距检测失效问题，形成闭环安全防护。

## 四、毕业设计核心创新与特色亮点

1. 三模式分层运行架构，功能层级清晰、场景适配全面

系统创新性设计普通避障、高级AI融合避障、蓝牙遥控辅助驾驶三种可切换工作模式，既保留传统嵌入式小车稳定可靠的基础避障能力，又融入边缘AI多模态智能感知技术，同时支持人工遥控+智能预警双重驾驶机制，功能覆盖基础行驶、智能自动驾驶、辅助遥控驾驶三类应用场景，功能完整性远超传统单一功能智能小车毕设。

2. 视觉+雷达+超声波+红外三层空间融合感知，解决单一传感器缺陷

突破传统小车仅依靠超声波避障的局限性，构建“远距离视觉识别、中距离雷达测距、近距离红外补盲”的多维度空间感知体系。利用视觉识别障碍物类型、雷达精准测距、红外弥补近距盲区，多传感器互补融合，大幅提升环境感知精度与场景适应性，解决单一传感器误判、漏检、近距失效等行业痛点。

3. 双芯片异构边缘计算架构，算力与实时性双重最优

采用K230边缘AI芯片+STM32F407实时控制芯片双主控架构，AI推理、图像运算交由K230硬件KPU加速，传感器高频采集、实时控制、预警响应交由STM32搭载FreeRTOS多任务调度，分工明确、解耦清晰，既保证AI智能算法效果，又保证嵌入式控制实时稳定，架构设计先进、工程规范性高。

4. 可自由切换的智能分级预警机制，安全逻辑极具工程价值

系统根据障碍物距离、目标类型、车身姿态动态分级预警，区别于传统小车单一报警逻辑，具备真实车载ADAS系统的分层防护思维，贴合实际车辆主动安全应用场景，技术落地性强、创新度高。

5. 兼具科研创新性与工程实用性，毕设完成度极高

项目同时包含：轻量化模型边缘部署、多传感器决策级融合、FreeRTOS实时多任务调度、自定义串口通信协议、蓝牙人机交互、多模式状态机切换、三级声光预警体系，技术点丰富、逻辑闭环、展示效果优异，完全满足优秀毕业设计评审标准。